计算机与信息学院

机器视觉实验报告

实验一：图像滤波

| 专 业 班 级 | 计算机科学与技术24-1班 |
| --- | --- |
| 学生姓名及学号 | 黄浩宇 2024212137 |
| 任 课 教 师 | 吴晶晶 |
| 2025 ~2026学年第 一 学期 合肥校区 |  |

一、实验目的

1. 理解Sobel算子的边缘检测原理，实现图像边缘提取

2. 掌握图像卷积滤波的基本操作，使用给定卷积核对图像进行滤波处理

3. 学习颜色直方图的统计方法，实现图像颜色特征的提取与可视化

4. 掌握纹理特征的提取方法，并将特征保存为npy格式文件

5. 养图像处理算法的编程能力和实验结果分析能力

二、实验原理

1. Sobel算子边缘检测

Sobel算子是一种离散性差分算子，用于计算图像亮度函数的梯度近似值。它通过两个3×3的卷积核分别检测水平和垂直方向的边缘。

水平方向Sobel算子：Gx = (X₃ + 2X₆ + X₉) - (X₁ + 2X₄ + X₇)

垂直方向Sobel算子：Gy = (X₁ + 2X₂ + X₃) - (X₇ + 2X₈ + X₉)

梯度幅值计算：G = (Gx² + Gy²)^1/2，为了减少计算量，通常使用绝对值求和近似：G ≈ |Gx| + |Gy|

Sobel算子对像素位置进行了加权处理，相比Prewitt算子和Roberts算子，能够更好地降低边缘模糊程度。

2. 图像卷积滤波

图像卷积是图像处理中最基本的操作之一，通过将卷积核与图像进行逐像素滑动计算，实现图像的滤波处理。对于3×3卷积核，每个输出像素的计算公式为：

I'(i,j) = ΣₘΣₙ K(m,n) × I(i+m, j+n)

其中，K为卷积核，I为输入图像，I'为输出图像。边界处理通常采用零填充或镜像填充方式。

3. 颜色直方图

颜色直方图是图像检索系统中广泛采用的颜色特征，描述不同色彩在整幅图像中所占的比例。直方图只包含颜色值出现的频数，丢失了像素的空间位置信息。

直方图特性：对图像的旋转、平移和缩放具有不变性、对图像质量变化（如模糊）不敏感、同图像可能具有相同的直方图（一对多关系）、背景和前景颜色分布明显不同时，直方图呈现双峰特性

4. 纹理特征提取

纹理特征描述图像中像素之间的空间关系和灰度级分布，常用的纹理特征包括：

灰度共生矩阵（GLCM）：描述像素对在特定方向和距离上的联合概率分布，可提取对比度、能量、熵、相关性等特征。

局部二值模式（LBP）：通过比较每个像素与其邻域像素的灰度值来提取纹理特征，具有旋转不变性和灰度不变性。

三、实验方法

图像处理实验报告：Sobel算子滤波、卷积滤波与特征提取

一、实验目的

本实验旨在通过C++手动实现图像处理算法，掌握以下核心技能：

- 理解Sobel算子的边缘检测原理，实现图像边缘提取

- 掌握图像卷积滤波的基本操作，使用给定卷积核对图像进行滤波处理

- 学习颜色直方图的统计方法，实现图像颜色特征的提取与可视化

- 掌握纹理特征的提取方法，并将特征保存为npy格式文件

- 培养图像处理算法的编程能力和实验结果分析能力

二、实验原理

2.1 Sobel算子边缘检测

Sobel算子是一种离散性差分算子，用于计算图像亮度函数的梯度近似值。它通过两个3×3的卷积核分别检测水平和垂直方向的边缘。 水平方向Sobel算子：

Gx = (X₃ + 2X₆ + X₉) - (X₁ + 2X₄ + X₇)

垂直方向Sobel算子：

Gy = (X₁ + 2X₂ + X₃) - (X₇ + 2X₈ + X₉)

梯度幅值计算：

G = √(Gx² + Gy²)

为了减少计算量，通常使用绝对值求和近似：

G ≈ |Gx| + |Gy|

Sobel算子对像素位置进行了加权处理，相比Prewitt算子和Roberts算子，能够更好地降低边缘模糊程度。

2.2 图像卷积滤波

图像卷积是图像处理中最基本的操作之一，通过将卷积核与图像进行逐像素滑动计算，实现图像的滤波处理。对于3×3卷积核，每个输出像素的计算公式为：

I'(i,j) = ΣₘΣₙ K(m,n) × I(i+m, j+n)

其中，K为卷积核，I为输入图像，I'为输出图像。边界处理通常采用零填充或镜像填充方式。

2.3 颜色直方图

颜色直方图是图像检索系统中广泛采用的颜色特征，描述不同色彩在整幅图像中所占的比例。直方图只包含颜色值出现的频数，丢失了像素的空间位置信息。 直方图特性：

- 对图像的旋转、平移和缩放具有不变性

- 对图像质量变化（如模糊）不敏感

- 不同图像可能具有相同的直方图（一对多关系）

- 背景和前景颜色分布明显不同时，直方图呈现双峰特性

2.4 纹理特征提取

纹理特征描述图像中像素之间的空间关系和灰度级分布，常用的纹理特征包括： 局部二值模式（LBP）：通过比较每个像素与其邻域像素的灰度值来提取纹理特征，具有旋转不变性和灰度不变性。LBP将每个像素与其8邻域像素进行比较，生成二进制编码来描述局部纹理特征。

三、实验方法

1. 实验环境与工具

编程语言：C++

核心库：OpenCV（图像处理）、libnpy（npy文件读写）

图像处理：手动实现所有算法

数据格式：npy（NumPy数组保存格式）

2. 实验步骤

步骤1：图像读取与预处理

步骤2：Sobel算子边缘检测实现

步骤3：给定卷积核滤波实现

步骤4：颜色直方图计算与可视化

步骤5：纹理特征提取（LBP）

步骤6：保存特征到npy文件

3. 源代码和结果

四、实验结果

1. 图像处理结果展示

实验对输入图像进行了三种处理：

原始图像：显示输入图像的原始灰度图，作为对比基准。

Sobel边缘检测结果：经过Sobel算子处理后，图像中的边缘信息被显著增强，物体轮廓清晰可见。水平边缘和垂直边缘均得到有效检测，边缘线条连续且噪声较少。

给定卷积核滤波结果：使用指定的卷积核进行滤波后，图像呈现出特定的滤波效果。该卷积核主要检测垂直方向的边缘，同时具有一定的平滑作用。

2. 颜色直方图分析

颜色直方图展示了图像中各个灰度级的像素分布情况：

灰度分布范围：直方图横轴覆盖0-255的灰度级，纵轴表示对应灰度级的像素数量

分布特征：根据图像内容不同，直方图可能呈现单峰、双峰或多峰分布

图像特征：直方图的形状反映了图像的对比度、亮度和整体色调分布

3. 纹理特征提取结果

纹理特征以LBP直方图的形式保存为npy文件，包含256个bin的统计信息。该特征向量可用于后续的图像分类、检索等机器学习任务。

五、实验体会

在本次实验中，我深刻体会到手动实现图像处理算法对于理解其核心原理至关重要。通过亲自编写Sobel算子和给定卷积核的滤波代码，而非直接调用OpenCV等库函数，我清晰地认识到卷积操作本质上是利用一个小的核矩阵在图像上滑动，进行局部像素的加权求和过程。这种“手推式”的实现方式，让我对诸如边界填充处理、梯度计算以及结果归一化等细节有了更扎实的把握，这是单纯调用现成函数所无法比拟的。

实验过程中也暴露出手动实现算法在计算效率上的局限性。由于采用了多层循环对每个像素点进行邻域操作，其处理速度相比高度优化的库函数要慢不少。这促使我思考在实际项目中如何权衡开发效率与执行效率，并认识到算法优化的重要性，例如可以借鉴一些资料中提到的通过减少冗余计算、利用SSE指令集甚至多线程技术来提升性能。同时，我也注意到Sobel算子虽然能有效检测边缘，但其边缘响应相对较粗，且对噪声比较敏感，在某些场景下可能需要像Canny算子那样更复杂的边缘检测方法。

将理论公式转化为可工作的代码并调试成功，带来了显著的成就感。例如，在实现Sobel算子时，如何正确计算梯度幅值，并处理可能出现的数值溢出问题；在提取颜色直方图时，如何高效地统计每个灰度级的像素数目并生成直观的可视化图表；以及在保存纹理特征时，如何确保数据格式的正确性。每一个问题的解决都加深了对算法适用条件和局限性的理解。

通过本次实验，我将图像处理中几个关键概念——空域滤波、特征提取与可视化——联系了起来。我认识到，滤波可以看作是提取图像特征（如边缘、纹理）的一种手段，而直方图则是分析和表达特征（如颜色分布）的重要工具。这种知识的串联使得我对图像处理的任务流程有了更宏观的认识，为后续可能进行的图像分类、目标检测等高级任务奠定了基础。

最后，这次实验锻炼了我发现问题、分析问题和解决问题的能力。当滤波结果出现异常或者直方图显示不符合预期时，我需要逐步排查是代码逻辑错误、参数设置不当还是对原理理解有偏差。这个过程虽然充满挑战，但极大地提升了我动手实践和严谨思考的能力，也让我认识到在图像处理领域中，理论与实践紧密结合的重要性。